MEMORIAL DESCRITIVO

De Climatização do Centro de Convenções – Santo Antônio de Pádua - RJ

I -OBJETIVO:

#### Destina-se ao estabelecimento de critérios para contratação dos serviços técnicos, com fornecimento de material e de mão de obra, nos padrões construtivos estabelecidos em projetos, planilha orçamentária e normas pertinentes, para a CLIMATIZAÇÃO DAS SALAS: AUDITÓRIO (SALA 1), CINEMA (SALA2),  FOYER, GERÊNCIA E CPD, NO CENTRO DE CONVENÇÕES no Município de Santo Antônio de Pádua/RJ.

Objetiva nortear a composição de preços por parte dos interessados, assim como orientar a fiscalização e o acompanhamento dos serviços.

II – DOCUMENTOS PARA REFERÊNCIA

Projeto de Climatização nos arquivos:

DI-20-0902-AC-AP01-R00-SALA 01;

DI-20-0902-AC-AP02-R00-SALA 02;

DI-20-0902-AC-AP03-R00-FOYER.

III – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

- – SALA 1 (AUDITÓRIO)

O sistema a ser instalado é composto por dutos, equipamentos e acessórios, dentre os quais destacam-se:

01 (uma) unidade tipo CONDICIONADOR DE AR TIPO " SPLITÃO" de 30TR, 40VX30LHG, 220V/3F/60Hz, referência CARRIER;

01 (uma) unidade CONDENSADORA INVERTER de 15TR, 38EVC15, 220V/3F/60Hz, referência CARRIER;

01 (uma) unidade CONDENSADORA INVERTER de 15TR, 38EXC15, 220V/3F/60Hz, referência CARRIER;

Rede de DUTO DE INSUFLAÇÃO DE AR FABRICADO EM CHAPA DE CLIMAVER;

Rede de DUTO DE RETORNO DE AR FABRICADO EM CHAPA DE CLIMAVER;

Rede de DUTO FLEXÍVEL DE AR CONDICIONADO COM ISOLAMENTO TÉRMICO;

18 (dezoito) DIFUSORES DE INSUFLAMENTO DE ALTA INDUÇÃO;

06 (seis) GRELHAS PARA RETORNO DE AR.

O local para instalação do “Splitão” e dos Condensadores será na Casa de Máquinas conforme indicado em Projeto.

- – SALA 2 (CINEMA)

O sistema a ser instalado é composto por dutos, equipamentos e acessórios, dentre os quais destacam-se:

01 (uma) unidade tipo CONDICIONADOR DE AR TIPO " SPLITÃO" de 20TR, 40VX20LHG, 220V/3F/60Hz, referência CARRIER;

01 (uma) unidade CONDENSADORA INVERTER de 10TR, 38EVC10, 220V/3F/60Hz, referência CARRIER;

01 (uma) unidade CONDENSADORA FIXA de 10TR, 38EXC10, 220V/3F/60Hz, referência CARRIER;

Rede de DUTO DE INSUFLAÇÃO DE AR FABRICADO EM CHAPA DE CLIMAVER;

Rede de DUTO DE RETORNO DE AR FABRICADO EM CHAPA DE CLIMAVER;

Rede de DUTO FLEXÍVEL DE AR CONDICIONADO COM ISOLAMENTO TÉRMICO;

08 (oito) DIFUSORES DE INSUFLAMENTO DE ALTA INDUÇÃO;

04 (quatro) GRELHAS PARA RETORNO DE AR.

O local para instalação do “Splitão” e dos Condensadores será na Casa de Máquinas conforme indicado em Projeto.

- – FOYER

O sistema a ser instalado é composto por dutos, equipamentos e acessórios, dentre os quais destacam-se:

03 (três) UNIDADE EVAPORADORA TIPO "PISO-TETO" de 58.000 Btu/h, 42XQD060515LC, 220V1F/60Hz, referência CARRIER;

08 (oito) CORTINA DE AR de 190W, dimensões 900x210x190mm, 220V/1F/60Hz, referência SPRINGER;

03 (três) UNIDADE CONDENSADORA de 58.000 Btu/h, 38CCD060535MC, 220V/3F/60Hz, referência CARRIER;

01 (um) VENTILADOR "IN LINE" COM CAIXA DE FILTRAGEM, CENTRÍFUGO, ACI 250+ FILBOX RED250, 88W/220V/1F/60Hz, 816 m³/h, referência SICFLUX;

REDE DE DUTO DE AR EXTERIOR FABRICADO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA SEM ISOLAMENTO;

03 (três) DIFUSOR DE 1 SAÍDAS COM REGISTRO;

01 (uma) TOMADA PARA AR EXTERIOR.

O local para instalação dos Condensadores será na marquise frontal conforme indicado em Projeto.

- – SALAS DE GERÊNCIA E CPD (Central de Processamento de Dados)

Receberão a instalação de 01 aparelho em cada sala, totalizando:

02 (dois) AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE) DE 12000 Btu/h, CICLO FRIO, 60HZ.

O local para instalação das unidades condensadoras destes aparelhos será sobre a marquise frontal do Centro de Convenções.

Santo Antônio de Pádua, 01 de outubro de 2020.

_________________________________

Alexandre Belgone Campos

Engenheiro Civil - Matrícula: 16.168-3

CREA: 2002104050